### ОТЗЫВ

официального оппонента на диссертацию  А.В.Семенова "Проскальзывание фазы, поглощение электромагнитного излучения и формирование отклика в детекторах на основе узких полосок сверхпроводников”, представленную на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук по специальности  01.04.03: «радиофизика».

Диссертационная работа А.В.Семенова посвящена теоретическому исследованию проблем, связанных с разработкой и исследованием детекторов на основе узких полосок сверхпроводников в составе детекторов на кинетической индуктивности и однофотонных детекторов.  Интерес к таким детекторам в качестве систем некогерентного приема субмиллиметрового диапазона длин волн обусловлен высокой чувствительностью, широким диапазоном рабочих частот и отсутствием принципиальных ограничений при их использовании в терагерцовом и дальнем ИК диапазонах.

В отличие от традиционных болометров на краю сверхпроводящего перехода с постоянным смещением в резистивной области, детекторы на кинетической индуктивности и однофотонные детекторы, разработка и исследование которых является темой данной диссертационной работы, обладают целым рядом преимуществ, наиболее важным из которых является утверждение об отсутствии найквистовских шумов, обусловленное равенством нулю активного сопротивления чувствительного элемента детектора.  В этих устройствах отсутствует дополнительный тепловой перегрев постоянным напряжением смещения, являющийся главной проблемой резистивных болометров – устройств, фиксирующих изменение активной части импеданса поглощающего элемента при нагреве принимаемым сигналом.  Такой режим работы может оказаться особенно важным при использовании устройства для приема радиоастрономического сигнала в отсутствие тепловой фоновой нагрузки и реализовать режим ограничения флуктуациями принимаемого сигнала.

Отмеченные выше преимущества исследуемых диссертантом детекторов свидетельствуют как об актуальности, так и о практической важности проведенных им исследований. Необходимо также отметить, что эти исследования важны и с фундаментальной точки зрения, поскольку способствуют более глубокому пониманию механизмов физических явлений, происходящих при сверхнизких температурах в наноразмерных объектах, факторов, которые определяют как их сигнальные, так и шумовые характеристики.

В ходе выполнения работы, диссертантом были освоены современные методы микроскопических расчетов отклика детектора, проведено микроскопичекое рассмотрение задачи о флуктуационном проскальзывании фазы в одномерном диффузном сверхпроводнике, разработаны вопросы оптимизации характеристик однофотонного детектора, в результате чего получены следующие основные результаты:

- построена модель поглощения энергии высокочастотного электромагнитного поля в диффузной сверхпроводящей пленке с током вблизи тока распаривания;

- разработан алгоритм численного решения системы кинетических уравнений, описывающих поглощение энергии и ее релаксацию в электронной и фононной подсистемах абсорбера и проведены численные расчеты отклика детектора на кинетической индуктивности;

- создана схема совместного численного решения уравнений, описывающих одномерный сверхпроводник в процессе проскальзывания фазы, и проведен расчет зависимости порога свободной энергии для флуктуации проскальзывания фазы  от тока, магнитного поля и температуры;

- исследована динамика резистивного состояния, образующегося в полоске сверхпроводникового однофотонного детектора после поглощения фотона, посредствем численного решения модельных уравнений теплового баланса и сравнения полученных результатов с экспериментальными данными;

Полученные в диссертации результаты, несомненно, важны как для понимания фундаментальных аспектов физики процессов в наноразмерных мезоскопических объектах, так и для применения таких объектов в практически значимых устройствах приема и обработки информации.

Все основные результаты, положенные в основу диссертации, являются оригинальными и получены автором впервые. Обоснованность и достоверность выводов и результатов диссертационной работы обеспечены использованием различных методов расчета параметров пленок и согласием проведенных расчетов с известными экспериментальными данными.

Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения, списка публикаций по теме диссертации и списка цитированной литературы. Работа изложена на 108 страницах, содержит 14 рисунков и приложение.  Список цитируемой литературы состоит из 57 работ.

Во введении обоснована актуальность темы диссертации и определены её цели. Сформулированы научная новизна, практическая ценность работы и положения, выносимые на защиту.

В первой главе дан краткий обзор существующих детекторов на кинетической индуктивности и оценки их предельных параметров, описано явление проскальзывания фазы, приведен обзор по сверхпроводниковым однофотонным детекторам на основе тонкой пленки нитрида ниобия.

Во второй главе проведен теоретический анализ работы сверхпроводящего детектора микроволнового излучения на кинетической индуктивности, создана модель детектора, проведен расчет отклика кинетичекой индуктивности и приведены результаты численных расчетов.

В третьей главе приведены резальтаты исследования проскальзывания фазы в диффузной сверхпроводящей нанопроволоке, приведено аналитическое решение в пределе больших магнитных полей, приведены результаты расчетов порога свободной энергии.

Четвертая глава посвящена оптимизации сверхпроводникового однофотонного детектора, включающая наблюдение динамики резистивного состояния по откликам детекторов с малой кинетической индуктивностью и применению сверхпроводниковых однофотонных детекторов в телекоммуникационных линиях связи.

Важными принципиальными результатами работы являются выводы об ограничение чувствительности детектора на кинетической индуктивности флуктуациями проскальзывания фазы, и возникновение ложных срабатываний однофотонных детекторов термически активированными парами вихрь-антивихрь.  Обычно в расчетах предполагается существование фермиевского распределения квазичастиц в материале абсорбера, в то время как из микроскопической теории работы исследуемых устройств следует, что это распределение сильно отличается от распределения Ферми, что делает результаты данной диссертационной работы весьма важными для оценки реальных параметров детекторов.  Весьма важным является расчет отклика детектора на кинетической индуктивности, который даже в режиме эффективно запертых фононов существенно меньше по сравнению с оптимистическими оценками предшественников.  Эти расчеты позволяют правильно трактовать известные экспериментальные результаты.

.

По содержанию диссертации имеется несколько замечаний.

- На стр. 16 первой главы диссертации приведены ссылка [19] «Болометр на холодных электронах, Выставкин А.Н., Шуваев Д.В., Кузьмин Л.С., и др., ЖЭТФ, 1999, т.15, с. 1085-1097» по практическому применению сверхпроводникового детектора, однако в этой работе нет упоминания о реальном применении такого детектора, а название указано неправильно, следует приводить как «Выставкин А., Шуваев Д., Кузьмин Л., и др., Болометр на горячих электронах в нормальном металле с андреевским отражением в сверхпроводящих берегах, ЖЭТФ, 1999, т.115, в.5, с. 1085-1092 (1999)».  Кроме того, научным руководителем автора было доказано, что т.н. андреевский болометр, описанный в этой работе, неэффективен на частотах выше энергетической щели сверхпроводника.

- Во введении и гл.1 указывается, что главным преимуществом детектора на кинетической индуктивности по сравнению с традиционными болометрами могла бы быть на несколько порядков меньшая эквивалентная мощность шума, достигающая 10-19 Вт/Гц1/2.  Однако в главе 2 заявленная оценка предельной ЭМШ не сделана и не приведено численного сравнения результатов автора по расчету отклика с результатами предыдущих расчетов.

- В списке публикаций автора приведены работы А4 и А5 по исследованию спектральной зависимости однофотонного детектора и по исследованию детектора нейтральных наночастиц, однако ссылок на эти результаты в тексте диссертации найти не удалось.

Сделанные замечания никоим образом не влияют на общую положительную оценку диссертации и не затрагивают сути полученных результатов.

Автореферат полно отражает содержание диссертации, которая оформлена в соответствии с требованиями ВАК. Ее материалы  своевременно опубликованы в ведущих научных журналах, докладывались на Российских и Международных конференциях.

По объему, новизне, значимости для практики и качеству проведенных исследований диссертационная работа удовлетворяет требованиям п.8 Положения ВАК РФ "О присуждении ученых степеней", предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор А.В.Семенов заслуживает присуждения ученой степени кадидата физико-математических наук по специальности 01.04.03: «Радиофизика».

Главный научный сотрудник ИРЭ им. В.А.Котельникова РАН,

доктор физико-математических наук				М.А. ТАРАСОВ

Подпись М.А.Тарасова удостоверяю

Ученый секретарь ИРЭ им. В.А.Котельникава РАН,

К.ф.-м.н.. 								И.И. ЧУСОВ